麦秸中密度纤维板生产技术

（一）、技术用途与功能（技术服务对象/解决主要问题等）

“麦秸中密度板生产工艺技术”是以农作物秸秆麦秸为主要原材料，将麦秸经过纤维化处理后制造成中密度板材。该技术采用特制纤维备料设备，纤维得率高，耗能少，生产的无甲醛麦秸人造板的各项物理力学性能指标均可以达到国家标准要求。根据客户需要可以制作成无游离甲醛释放或低游离甲醛释放的产品，用于家具以及室内装修。

（二）、技术性能及特点（包括主要技术特点/水平等）

针对麦秸原料特性，通过对麦秸原料的制备工艺、干燥工艺、施胶工艺、热压工艺的系统研究以及关键设备的改造与开发，使得以麦秸为原料生产的中密度板能够达到并超过国家相关标准的要求。采用异氰酸酯胶粘剂生产绿色环保无甲醛麦秸中密度板。其关键技术包括采用组合式麦秸碎料单元联合制备系统、小流量喷雾施胶技术、单层压机连续铺装技术、麦秸碎料单元闪急干燥技术。该项技术是国内第一个可以用于实际生产的、具有独立自主知识产权的麦秸中密度板生产技术。

（三）综合效益分析（包括环境/社会/经济/节能效益等）

麦秸大规模、无污染用于人造板工业原料不但消除了环境污染，由于绿色环保型麦秸中密度板材本身没有甲醛释放，且耐水性能好，属于绿色环保型建材，市场前景广阔。随着我国天然林保护等六大林业工程的启动，短期内我国将面临木材资源短缺的矛盾，麦秸中密度板的开发利用是缓解该矛盾的有效途径之一。而且增加了农民收入，将会得到国家政策的大力支持。年产3万立方米的生产线每年消耗4万吨麦秸，增加农民收入1000万元。

（四）适用范围及应用条件（包括适用地域/适用条件等）

该项目形成的成套生产工艺主要用于新建的以麦秸为原料的人造板厂或原有的以木材为原料的人造板厂（刨花板、中密度纤维板）的技术改造工程。

（五）、技术来源

该项技术在国家“863”计划项目“木（竹）材/农业剩余物纤维复合材料制造技术”的支持下完成。该项技术2006年通过生产试验，并通过了山东省科技厅组织的成果鉴定。

技术来源合作单位名称：山东省同森木业有限公司

联系地址：北京颐和园后中国林科院木材工业研究所	邮编：100091

联系人：于文吉	电子邮件：yuwenji@caf.ac.cn