产品说明资料

殿

股份有限公司　 AQULIA  JAPAN

总   部　　札幌市东区北40条东5丁目1－13

工    厂 　  石狩市厚田区望来625-1

AQULIA  JAPAN  Co., LTD

制造商

无机系污浊水净化处理剂

ＩＮＤＥＸ

无机系污浊水净化处理剂 关于本产品

(1) 本产品的作用构造

(2) 本产品的成分

(3) 使用本产品进行泥水处理的基本见解

(4) 本产品的用途

(5) 本产品的应用事例

AQULIA  JAPAN  Co., LTD

（1）　本产品的作用构造

无机系污浊水净化处理剂(アクレート)的主要作用构造如下：

1）在泥水中添加本产品后，本产品(+)和 泥水中的土微粒子（-）会起电，并互相作用结合，形成结合粒子。

2）此时，土微粒子中含有的亲水性（易溶于水）离子因为进行了离子交换，形成了具有疏水性的（难溶于水）结合粒子。

结合粒子通过电中和，失去电荷。

3）结合粒子们互相吸附，形成更大颗的粒子后，沉淀在水中。

4）结合粒子以及结合粒子们互相吸附形成的粒子，具有很强的结合力以及疏水性，所以水很难浸入这些粒子中。

因此，这些粒子不会在水中分散。

无机系污浊水净化处理剂(アクレート)

AQULIA  JAPAN  Co., LTD

分散在水中的土微粒子的特征

①含有大量的K和Na等具有亲水性的正价元素。

②土微粒子的表面带负(-)电。

土粒子的构成模式图

分散在水中的土粒子的模式图

分散在水中的土微粒子

①因为土微粒子中含有亲水性元素，所以易溶于水。

②土微粒子们带有同一种电荷(-)，所以互相排斥。

③由于上述的原因，土微粒子容易在水中分散。

AQULIA  JAPAN  Co., LTD

本产品

结合体粒子间的吸附

本产品的作用构造

①带有正（+）电荷的本产品的构成成分(无机金属盐)与带有负(-)电荷的土微粒子结合。

②此时，具有亲水性的K和Na离子经过离子交换，所形成的本产品与土微粒子的结合体是疏水性粒子。

③结合体粒子们互相吸附，形成更大的粒子并沉淀在水中。此时，粒子间存在的水分被挤出来。

④本产品与土粒子间的结合力以及结合体粒子间的吸附力很强。因为吸附粒子具有疏水性，所以粒子间的水分无法侵入，

这些分子无法在水中分散。

本产品的作用模式图

1) 每1㎥的泥水中混合300～500ｇ本产品。

2) 本产品不会溶解在泥水中，它会帮助泥水更好的分散。

（4）本产品的用途

本产品的应用事例如下：

1) 工厂排水，池塘和蓄水池等的净化

2) 对隧道等土木工程时产生的泥水进行泥和水的分离

将水和泥分离后，排出的净化水不会对环境造成不良影响。另外，分离后的泥为土状，所以脱水后可以作为一般用土再利用。

3) 灾害发生，需要用水的时候，可以将河水等净化，用于除饮料水之外的场合。

（5）水质净化的事例

使用本产品进行水质净化的事例如下：

这个事例为使用本产品处理清洗公路隧道后的水。处理后，将含有本产品的水进行过滤，水和固体物质即会分离。

下表显示的测定结果为净化水和过滤后的水（处理水）相关的数据。

(3)  使用本产品进行泥水处理的基本见解

AQULIA  JAPAN  Co., LTD

本产品是由几种成分构成的。

- （1）中所述的作用构造中的主成分以及能使其性能提高的辅助剂。

2）添加了本产品后，为了保持水分的pH不发生变化，能使本产品为中性的成分。

3)  使结合粒子容易沉淀的成分。

（2）　本产品的成分

测定项目

案例１

案例２

案例３

案例４

原水

处理水

原水

处理水

原水

处理水

原水

处理水

ｐH

9.7

7.6

7.7

7.8

8.4

7.7

7.7

7.8

SS

30000

4

9100

5

5900

1

9400

4

COD

1900

14

2300

6.9

560

3.1

1000

3.4

BOD

120

3.3

420

9.8

110

3.3

120

2

n-己烷抽出物质

300

0.5未满

52

0.5未满

28

0.5未满

13

0.5未满

铅

0.032

0.005未满

1.5

0.005未满

0.64

0.005未满

0.62

0.005未满

公路隧道清洗水的水质净化事例

（ pH以外的单位为ｍｇ/ｌ）